# 首次连接无线路由器方法。

## 有线连接：

把电脑用网线连接到路由器1，2，3，4的任意LAN口，并确保电脑网卡接口或路由器对应接口的指示灯正常。

## 无线连接：

可通过手机或笔记本找到无线路由器的无线信号（包含dlink或设备名称），一般没有密码，部分设备提示有输入密码的请到设备底部标签查看。

登录路由器管理界面：

打开浏览器，在地址栏输入http://192.168.0.1 ,回车。默认登录的用户名是：admin,没有密码。

路由器配置：

步骤一：在“网络连线设置”选择:动态IP；在“无线连接设置”输入自己的无线网络名称及密码（不少于8位），点击“连接”。

步骤二：路由器正在连接到Internet，请稍等！

步骤三：恭喜您，现在已经连接上Internet!点击“完成设置”。跳转到D_Link网站，表示可以上网了。

# 无线路由器重置方法

## 硬件复位：

路由器在通电正常工作状态下，长按路由器上的RESET按钮5~8秒后松开，等电源和无线灯都亮后，复位完成。

## 软件复位：

打开浏览器输入http://192.168.0.1 用户名admin，默认没有密码，登陆路由器管理界面。

点击“维护——重启/恢复”，点击“恢复出厂默认配置”。